考虑到生成的图片3-8网损率的图像不正常因此对IEEE33节点相关参数进行修改，考虑到原任务清单中有多一半的图像未完成或未按要求完成，因此本次简化模型，先完成文件一中第三章下垂控制部分，生成相关图像，后续再加上深度强化学习生成相关图像，并把无电压控制、传统无功电压下垂控制、文中提到的改进下垂控制、文中提到的sac改进下垂控制四者图像进行对比（简化了文件中五种方法的对比），下面就修改问题细节和要求生成相关任务做阐释：（希望您能够按照要求做出图像，并且图像名称及图例全部设置成中文）

- 需要完成IEEE33节点潮流计算，需要python代码。

（1）（之前需要注意的点）潮流计算方法用牛拉法，参考数据为文件“图片一”“图片二”，（后面我将说明负荷和平衡节点相关修改）注意图中为配电网33节点，要改成微电网孤岛运行，还有一个请求，就是图片中的0-32号节点能不能改成1-33号节点，如果能修改的话最好，修改不了就算了，但我本篇提到的所有节点号都是图片一中（0-32）的节点号，若您改了过来，请您在阅读过程中对我所说文本节点数都加一（问题1）。

（2）对于负荷的改动，将负荷改小并且改为动态负荷。

①将文件“图片一”中的所有节点负荷及网络总负荷乘以0.3（缩小容量以到达到微电网）。

②将改小的负荷以上述“①”改好的负荷为峰值1.0，全天 符合曲线按下述系数：1. 低谷段（0:00-6:00）：负荷系数0.3~0.5，全天最低，夜间用电需求极少，仅基础照明/设备待机；2. 早峰段（7:00-9:00）：负荷系数0.8~0.95，早间出行、工业开工、商业营业，形成第一个小高峰；3. 平段（10:00-17:00）：负荷系数0.7~0.85，用电需求平稳，午间略有回落，对应光伏出力午间峰值（源荷互补核心段）；4. 晚峰段（18:00-22:00）：负荷系数1.0~1.1，全天最高，居民归家用电、商业晚营、工业收尾，第二个且是最大高峰；5. 回落段（23:00-24:00）：负荷系数0.6~0.7，用电需求快速下降，过渡到夜间低谷。也可以参考“文件二”中的代码，您根据您写的潮流计算进行改编。最终以该动态负荷进行潮流计算。

（3）根据“文件三”中“全年小时级辐照数据”以及文件“pv”参考代码，请您帮我根据某一天的辐射数据，生成六条光伏出力不一样的曲线，因为我们之后模拟仿真里面要在图一的9、17、21、23、27、32六个节点（注意问题二）加装光伏（每个光伏发电装置的额定功率为0.2 MW，与光伏逆变器容配比1.15，光伏逆变器的额定容量为 0.2 MVA，功率因数0.85），由于位置不同，光伏出力曲线不能一模一样，所以需要您生成如文件“图片三”样式的曲线，（一张图）并生成相关Excel数据表发给我，也要告诉我选的是哪一天。）之后由于需要深度强化学习需要训练集和测试集的数据，请您也根据文件三数据内容生成训练集300天六个节点有差异的数据和测试集20天六个节点有差异的数据，需要生成Excel表以便后续使用，也要告诉我选的时间范围。

（4）平衡节点设为图片一中的零号节点（问题一）并且在平衡节点加一个0.8MW的柴油发电机和一个0.8MW的储能系统，（发电机：有名值：800kW/1000kVA，cosφ=0.8，50Hz，12.66kV、标幺值（10MVA/12.66kV）：P_n=0.08pu，S_n=0.1pu，X_d=1.8pu、

接口：接 Bus1，出线 R=0.01pu、X=0.1pu；储能系统：有名值：800kW 充放功率、3200kWh 容量、12.66kV AC、880kVA PCS、标幺值：Pbat​=0.08pu、Spcs​=0.088pu、接 Bus1、Lf​=0.02pu/Cf​=0.01pu、基础属性：SOC 20%~90%、初始 SOC 60%）。相关详细参数见“文件四”（您可以简单参考，也可以自行设置，但出力别变就行），需注意，要给储能系统写一串充放电代码（在白天光伏出力时，将光伏多发出来的能量存到储能里面，夜间光伏不工作时优先储能放电）。

2. 图2-13模拟成和原文件一中的先迅速增加再降低的趋势

图2-14重新做，在图2-13和文件一原文中的内容的参考下，绘制出横坐标为节点，纵坐标为电压幅值的曲线，并且调整横纵坐标，使图形分布合理。（此时仅接入一个0.2MW光伏在文件图片一的17号节点（注意问题一））（两张图）

3. 图3-2要考虑无功输出限制容量，即把Q的上下限表示出来，图3-3要按照正文把可行的下垂函数虚线部分画出来（两张图）

4. 注意在进行第三章实时仿真时，只把一天分到二十四个调度区间，不必在一个调度区间分为四个实时时刻，下面分别阐述需要进行的三个情况，最后会说需要什么图像

（1）第一种是无电压控制的

（2）第二种是文件一原文3.1.2与图3-2相关的带死区的传统无功电压下垂控制。

（2）第三种需要做的是文件一文章第三章3.1部分中提到的改进无功电压下垂控制（即之前做的不带深度强化学习的部分）

（3）第四种就是之前做的带深度强化学习的改进无功电压下垂控制。要在图一的9、17、21、23、27、32六个节点（注意问题二）加装光伏（每个光伏发电装置的额定功率为0.2 MW，与光伏逆变器容配比1.15，光伏逆变器的额定容量为 0.2 MVA，功率因数0.85）。训练集和测试集的内容前文也有说明需要生成。需要生成文件一中表3-3的数据，要生成12:00时各光伏逆变器的基础无功输出和最优电压截距的决策结果（要数据！）。还需要生成文件一中“图3-5 训练过程中奖励函数曲线”类似的图像，还有多少次迭代开始收敛以及最后奖励收敛到多少值。（一张）

注意前两种光伏出力选择的日期要和深度强化学习选择的确切日期光伏出力曲线相同（如之前做的选择了测试日7）一样，一定要表明告诉我，并保持三种情况光伏出力变量一致。

以上三种情况需要分别生成以下图像

- 横坐标为节点，纵坐标为电压（p.u.）的曲线（四张）

然后将这三个对比生成一张文件一中“图3-6 测试日全天节点电压分布情况”的概率图像（横坐标为电压（p.u.），纵坐标为概率分布的直方图），同时分别给出上述四者情况各节点电压被控制的范围的数据。（一张）

- 横坐标为时间，纵坐标为网络损耗的曲线（四张）

需要生成文件一中“图3-7 测试日全天系统网络损耗分布情况”的类似柱状图，同时分别给出四者平均功率损耗的数据（一张）

③生成表3-4的结果数据（四个方法在测试集上的优化结果，指标：平均网损率，平均电压偏差，电压越限率，平均决策时间）

④需要生成图片三文件中的两个图片“图2-9 在t=12:00时不同控制策略下系统的电压分布”“图2-10 不同控制策略下节点16（图片一文件）的电压分布”（注意红色）。最后，生成图片四文件中的两个图片“图4 不同控制策略下全网最高电压节点全天电压分布”“图5 不同控制策略下全网最低电压节点全天电压分布”（图片三图片四文件这四张图也都是四种情况的对比）（共四张图）